BÀI TẬP ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Chú ý:

1. Mỗi nhóm có 2 sinh viên, kết quả bài tập trình bày dưới dạng Slide, định dạng slide https://hust.edu.vn/vi/he-thong-nhan-dien-thuong-hieu/He-thong-NDTH/HUST-PPT-template-2022-RED-16x9-567042.html .

2. Mỗi sinh viên gửi bài tập (slide và file mô phỏng) trên Assignment trên Teams; Nhóm sinh viên upload slide (pdf) lên Teams (upload trước buổi trình bày)

CẤU TRÚC TRÌNH BÀY SLIDE

- Tên đề tài, thông tin sinh viên

- Liệt kê các nôi dung sẽ trình bày trong slide.

- Yêu cầu thiết kế: Tham số sơ đồ mạch lực (tham khảo tài liệu trong thư mục Power Circuit trên Teams), mục tiêu điều khiển

- Mô hình hóa

- Cấu trúc điều khiển và tổng hợp bộ điều chỉnh

- Mô phỏng và đánh giá kết quả mô phỏng

- Thiết kế cấu trúc điều khiển định hướng thiết kế tương tự hoặc số, mô phỏng kiểm chứng và so sánh với kết quả mô phỏng nguyên lý điều khiển ở mục trước. Lưu ý các bài tập phần nghịch lưu nguồn áp chỉ có thiết kế số

- Phụ lục: Diễn giải các biến đổi toán học ở phần mô hình hóa và tổng hợp bộ điều chỉn (nếu có)

Bài 1: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck theo chế độ điện áp

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng tương tự

Bài 2: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck theo chế độ điện áp

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 3: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck theo chế độ dòng điện trung bình

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng tương tự

Bài 4: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck theo chế độ dòng điện trung bình

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 5: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck theo chế độ dòng điện đỉnh

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng tương tự

Bài 6: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck theo chế độ dòng điện đỉnh

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 7 : Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck theo chế độ điện áp và phản hồi trạng thái

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 8: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Boost theo chế độ điện áp

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng tương tự

Bài 9: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Boost theo chế độ điện áp

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 10: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Boost theo chế độ dòng điện trung bình

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng tương tự

Bài 11: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Boost theo chế độ dòng điện trung bình

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 12: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Boost theo chế độ dòng điện đỉnh

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng tương tự

Bài 13: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Boost theo chế độ dòng điện đỉnh

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 14: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Boost theo chế độ điện áp và phản hồi trạng thái

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 15: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck-Boost theo chế độ điện áp

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng tương tự

Bài 16: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck-Boost theo chế độ điện áp

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 17: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck-Boost theo chế độ dòng điện trung bình

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng tương tự

Bài 18: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck-Boost theo chế độ dòng điện trung bình

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 19: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck-Boost theo chế độ dòng điện đỉnh

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng tương tự

Bài 20: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck-Boost theo chế độ dòng điện đỉnh

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 21 : Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Buck-Boost theo chế độ điện áp và phản hồi trạng thái

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 22: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Flyback theo chế độ điện áp

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng tương tự

Bài 23: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Flyback theo chế độ điện áp

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 24: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Flyback theo chế độ dòng điện đỉnh

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng tương tự

Bài 25: Thiết kế mạch vòng điều chỉnh cho bộ biến đổi Flyback theo chế độ dòng điện đỉnh

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải thay đổi

- Nguồn thay đổi ±10%

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Thiết kế theo định hướng số

Bài 26: Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha

+ Nội dung thiết kế: Mô hình hóa, Cấu trúc điều khiển và cách thức tính toán bộ điều chỉnh dòng điện, điện áp một chiều

+ Tham số thiết kế tham khảo: Hòa lưới 220V ±10%/50Hz±1%, Công suất thiết kế 2kVA, L = 5mH (nội trở 0,1Ω), Cdc = 2200uF, điện áp Vdc = 400Vdc

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển.

Bài 27: Thiết kế hệ thống điều khiển nghịch lưu một pha độc lập

+ Nội dung thiết kế: Mô hình hóa, Cấu trúc điều khiển

+ Tham số thiết kế: Điện áp ra 220V/50Hz, Công suất 2kVA

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải đầu ra thay đổi

- Nhận xét kết quả mô phỏng

Bài 28: Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 3 pha trên hệ tọa độ tĩnh αβ

+ Nội dung thiết kế: Mô hình hóa, Cấu trúc điều khiển và cấu trúc điều khiển

+ Tham số thiết kế: Hòa lưới 380V ±10%/50Hz±1%, Công suất thiết kế 5kVA, L = 2,5mH (nội trở 0,1Ω), Cdc = 1000uF.

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

Bài 29: Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 3 pha trên hệ tọa độ tựa điện áp lưới

+ Nội dung thiết kế: Mô hình hóa, Cấu trúc điều khiển

+ Tham số thiết kế: Hòa lưới 380V ±10%/50Hz±1%, Công suất thiết kế 5kVA, L = 2,5mH (nội trở 0,1Ω), Cdc = 1000uF.

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

Bài 30: Thiết kế hệ thống điều khiển nghịch lưu ba pha độc lập trên hệ toạn độ tĩnh αβ

+ Nội dung thiết kế: Mô hình hóa, Cấu trúc điều khiển và cách thức tính toán bộ điều chỉnh điện áp

+ Tham số thiết kế: Điện áp ra 380V/50Hz, Công suất 5kVA

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

Bài 31: Thiết kế hệ thống điều khiển nghịch lưu ba pha độc lập trên hệ tọa độ quay dq

+ Nội dung thiết kế: Mô hình hóa, Cấu trúc điều khiển và cách thức tính toán bộ điều chỉnh điện áp

+ Tham số thiết kế: Điện áp ra 380V/50Hz, Công suất 5kVA

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

Bài 32: Thiết kế hệ thống điều khiển bộ biến đổi PFC kiểu BridgelessPFC

+ Nội dung thiết kế: Mô hình hóa, Cấu trúc điều khiển, mô phỏng cấu trúc điều khiển bằng phần mềm Matlab/simpower systems

+ Tham số thiết kế: Điện áp ra 400VDC, Công suất 1kW, Điện áp lưới 220V ±10%/50Hz±1%

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải đầu ra thay đổi

- Lưới điện thay đổi

- Nhận xét kết quả mô phỏng

Sơ đồ mô phỏng tham khảo trong mục example của phần mềm Plecs

Tài liệu tham khảo: Vista de Modelamiento y desarrollo de un rectificador Boost PFC sin puente

Bài 33: Thiết kế hệ thống điều khiển bộ biến đổi Totem-Pole Bridgeless PFC

+ Nội dung thiết kế: Mô hình hóa, Cấu trúc điều khiển và cách thức tính toán bộ điều chỉnh dòng điện và điện áp

+ Tham số thiết kế: Điện áp ra 400VDC, Công suất 1kW, Điện áp lưới 220V ±10%/50Hz±1%

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải đầu ra thay đổi

- Lưới điện thay đổi

- Nhận xét kết quả mô phỏng

+ Tài liệu tham khảo

Link: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12618.pdf

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=11363933

Comprehensive review of nonisolated bridgeless power factor converter topologies - Singh - 2021 - IET Circuits, Devices & Systems - Wiley Online Library

Bài 34: Thiết kế hệ thống điều khiển bộ biến đổi PFC kiểu Boost

+ Nội dung thiết kế: Mô hình hóa, Cấu trúc điều khiển và cách thức tính toán bộ điều chỉnh dòng điện và điện áp sử dụng bộ điều chỉnh PI

+ Tham số thiết kế: Điện áp ra 400VDC, Công suất 1kW, Điện áp lưới 220V ±10%/50Hz±1%

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải đầu ra thay đổi

- Lưới điện thay đổi

- Nhận xét kết quả mô phỏng

Bài 35: Thiết kế hệ thống điều khiển bộ biến đổi PFC kiểu Boost

+ Nội dung thiết kế: Mô hình hóa, Cấu trúc điều khiển và cách thức tính toán bộ điều chỉnh dòng điện và điện áp sử dụng bộ bù loại 2

+ Tham số thiết kế: Điện áp ra 400VDC, Công suất 1kW, Điện áp lưới 220V ±10%/50Hz±1%

+ Mô phỏng cấu trúc điều khiển:

- Tải đầu ra thay đổi

- Lưới điện thay đổi

- Nhận xét kết quả mô phỏng

Bài 36 : Thiết kế điều khiển cho nghịch lưu nguồn áp 3 pha cấp nguồn cho động cơ không đồng bộ

+ Nội dung thiết kế: Mô hình hóa mạch vòng dòng điện, điều khiển vector

+ Tham số thiết kế và file mô phỏng tham khảo trong Maltab: ac2_example (AC2 - Space Vector PWM VSI Induction 3HP Motor Drive)

Bài 37 : Thiết kế điều khiển cho nghịch lưu nguồn áp 3 pha cấp nguồn cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu

+ Nội dung thiết kế: Mô hình hóa mạch vòng dòng điện, điều khiển vector

+ Tham số thiết kế và file mô phỏng tham khảo trong Maltab: ac6_example (AC6 - PM Synchronous 3HP Motor Drive)

Tài liệu tham khảo cho định hướng thiết điều khiển số và tương tự

- Luca Corradini, Dragan Maksimović, Paolo Mattavelli, Regan Zane; Digital Control of High‐Frequency Switched‐Mode Power Converters, Wiley; link: DIGITAL CONTROL OF SWITCHING SUPPLY.pdf

- Discrete-Time Modeling and Compensator Design for Digitally-Controlled Switched-Mode Power Converters, link: 5807_Digital_Model1.pdf, file mô phỏng: Digitally_controlled_Buck_Converter.zip

- https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/implementing-a-current-mode-controlled-buck-converter-in-ltspice/

- https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/closed-loop-control-for-an-ltspice-switching-regulator/

- https://skill-lync.com/student-projects/design-and-simulation-of-a-voltage-controlled-buck-converter-feedback-circuit, file mô phỏng: Buck Converter.TSC